| 项目名称：西柏坡纪念馆廉政教育馆展览维修 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| 1 | 软膜更换 | 1.位置：序厅顶 2.软膜更换，含模块灯组 | m2 | 24.86 |
| 2 | 序厅造型顶灯具更换 | 1.拆除原灯具 2.新安装灯具 3.更换新支架 | 处 | 1 |
| 3 | 肌理漆墙面脏痕修复 | 1.清理墙面 2.打磨 3.痕迹修复 | 处 | 1.00 |
| 4 | 原有展板拆除 | 原有展板拆除清理 | 块 | 4.00 |
| 5 | 图文展版更新 | 1.展板基材、整形 2.展板抗氧化 3.照片电分、修版、数码输出、抗UV涂层、裱装、热压、抽真空 4、展板密闭封底，定制特殊金属封边。 | 块 | 4.00 |
| 6 | 嵌入式展柜灯具更换 | 1.拆除原灯具（含清运） 2.新安装灯具 | 处 | 16 |
| 7 | 造型顶T5灯管更换 | 1.拆除原T5灯管（含清运） 2.新安装T5灯管 3.更换新支架 | m | 50 |
| 8 | 立体字 | 红色立体字 1.材质：亚克力精工雕刻 2.字体厚度:10mm 3.字体规格:65mm 4.固定方式:黏贴 5.烤漆:调色漆. 6.字体内容：毛泽东 7.拆除原有立体字，清理墙面 | 个 | 3.00 |
| 9 | 顶面修复蓝天白云 | 1.铲除空鼓、粉化、起皮、发霉顶部 2.涂刷渗透型防霉封闭底漆 3.批刮内墙耐水型腻子2遍，每遍厚度均≤2mm，并用砂纸逐遍打磨平整 4.满涂封闭型抗碱底漆2遍 5.施涂天蓝色蛋壳光2遍 6.喷涂浅水蓝和特白乳胶漆 7.喷涂透明天韵釉 | 处 | 1.00 |
| 10 | 场景灯具安装 | 1.场景内加装照明灯具 2.调试 | 处 | 1.00 |
| 11 | 软膜更换 | 1.位置：第三单元顶 2.软膜更换，含模块灯组 | m | 7.72 |
| 12 | 石膏板吊顶漏雨处修复 | 1.铲除原有腻子 2.批刮腻子2遍并打磨 3.滚涂乳胶漆2遍 | 处 | 3.00 |
| 13 | 第四单元单元板文字内容 | 1.3mm厚乳白亚克力 2.高精度uv彩色平板打印 | 块 | 1.00 |
| 14 | 楼梯间墙面顶面艺术喷涂修复 | 1.铲除空鼓、粉化、起皮、发霉顶部 2.涂刷渗透型防霉封闭底漆 3.批刮内墙耐水型腻子2遍，每遍厚度均≤2mm，并用砂纸逐遍打磨平整 4.满涂封闭型抗碱底漆2遍 5.施涂灰色蛋壳光2遍 6.喷涂浅灰色乳胶漆 7.喷涂透明天韵釉 | 处 | 1.00 |
| 15 | 楼梯间灯具更换 | 1.拆除原T5灯管（含清运） 2.新安装T5灯管 3.更换新支架 | m | 12.00 |
| 16 | 定点射灯更换 | 1.原有定点射灯拆除 2.新安装射灯 | 个 | 10.00 |
| 17 | 扣件式钢管脚手架 | 序厅软膜天花更换及楼梯间顶面艺术漆修复、灯具更换处，含搭建，及拆除 | 项 | 1.00 |
| 18 | 移动脚手架搭拆 | 吊顶T5灯管更换 | 项 | 1.00 |